PathAI 项目 工具材料采购预算说明

（请导师审批）

| 申请人：（请填写） | 日期：2026-09-04 | 导师审批：（签字）____________ |
| --- | --- | --- |

一、采购背景与依据

为支撑初中学部 1# 教学楼 1~2 层视障导航系统的现场实施，需采购：①指纹采集定位设备（用于建立坐标真值）；②蓝牙信标（定位基础设施）；③采集终端与辅助耗材。

测距设备选型依据：仿真验证直角坐标法可实现约 100% 覆盖、误差 ≤2.83cm、零歧义，对锚点几何无严苛要求（建筑内任意点距墙 <30m 均满足），故采用经济型组合即可，无需万元级全站仪。

信标数量依据：当前部署方案 ble_deployment.json 登记 61 枚（F1 52 + F2 9，含 8 枚手动点位），另购 10 枚备用。

精度投入依据：docs/16 敏感性分析表明，在线定位误差的主因是粗定位 bootstrap 精度而非测距噪声——粗位由 1m 改善到 0m 可带来 0.7~0.9m 收益，而换更高档信标（σ_d 由 2m 降到 1m）仅改善约 0.2m。因此预算应优先保障信标数量与现场标定，而非追求高单价信标型号。

二、采购清单

A. 指纹采集定位设备（建库坐标测量）

| 序号 | 物品 | 规格 | 单价(¥) | 数量 | 小计(¥) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 激光测距仪 | 纯距离，±2mm（得力/优利德/米家） | 169 | 2 | 338 | 测垂距与沿墙距离 |
| A2 | 全景云台 | 带水平刻度环+双水平泡 | 200 | 1 | 200 | 固定激光尺+水平旋转扫描 |
| A3 | 设备夹具/快装板 | 夹持激光尺机身 | 30 | 1 | 30 | 云台固定 |
| A4 | 三脚架 | 金属，1/4螺口 | 100 | 1 | 100 | 架设于锚点 |
| A5 | 卷尺 | 5-10m | 25 | 1 | 25 | 沿墙量距 |
|  | 合计 |  |  |  | 693 |  |

京东在售参考价：A1 得力 50m±2mm 测距仪约 ¥150–170；A2 水平刻度环全景云台约 ¥200–400（徕图 LB-60N 约 ¥403）；A3 专用夹具/快装板约 ¥20–40；A4 数魅 S-MT14 迷你三脚架约 ¥77；A5 得力 8210 钢卷尺 10m 约 ¥28。上表单价为预算估算值，实际以下单时为准。

B. 蓝牙信标（三档选型 × 两方案数量）

数量口径：方案 I（推荐，按当前部署）61 枚部署 + 10 备用 = 71 枚；方案 II（风险预案）若现场实测有效覆盖半径因人体遮挡/多径降至约 5m，按 P0 测算需补 37 枚，即 98 部署 + 10 备用 = 108 枚。建议先按方案 I 采购，现场实测后再决定是否追加。

| 档位 | 品牌 / 型号 | 芯片方案 | 单价(¥) | 方案I 71枚小计 | 方案II 108枚小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档1（首选·Minew） | E5 领航型定位信标 | Nordic nRF52（BLE 5.x） | 45 | 3,195 | 4,860 |
| 档2（替代A·国产） | E5 国产芯片版 | 博通集成 BK / 泰凌微 Telink | 35 | 2,485 | 3,780 |
| 档3（替代B·预算版） | RF-STAR 信驰达 RF-B-SR1 | Silicon Labs EFR32BG22 | 27 | 1,917 | 2,916 |

档1 为进口 Nordic 芯片，RSSI 稳定性与兼容性最佳；档2/档3 为替代品牌，单价更低。三档均需统一配置为发射功率 −10dBm、挂装高度 2.2m（项目语义规范要求全站一致）。档3 已依据用户手册确认 UUID/Major/Minor/发射功率/广播间隔均可写、8m 外稳定扫描。批量采购（100+）通常可再降 10~20%。

C. 采集终端

| 序号 | 物品 | 规格 | 单价(¥) | 数量 | 小计(¥) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iOS 手机（iPhone） | 支持 iBeacon 扫描，微信真机调试 | 2,000 | 1 | 2,000 | 运行指纹采集小程序 + 导航 demo（实验室已有则不采购） |
|  | 合计（按需） |  |  |  | 2,000 / 0 |  |

改选 iOS 的理由：已建成的采集小程序基于微信 iBeacon 扫描接口，iOS 会回报测算距离与发射功率，Android 这两项常为空、仅有 RSSI。为保证采集数据完整（含距离真值用于标定），建议用 iPhone。信标批量配置可用厂商免费 App（MinewBeaconAdmin）在同一台手机完成，不另计费。

D. 辅助耗材

| 序号 | 物品 | 单价(¥) | 数量 | 小计(¥) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 编号标签/标记贴纸 | 30 | 1 | 30 |
| D2 | 平面图纸打印（A1，1~2层） | 50 | 2 | 100 |
| D3 | 充电宝/电池 | 100 | 1 | 100 |
| D4 | 杂项（记号笔、胶带等） | 50 | 1 | 50 |
|  | 合计 |  |  | 280 |

三、预算合计

测距设备 A（¥693）与辅助耗材 D（¥280）为固定项，合计 ¥973；信标 B 按三档 × 两方案计；采集终端 C 按需（新购 ¥2,000 / 用现有 ¥0）。

方案 I（71 枚信标）

| 信标选型 | 信标小计(¥) | 用现有终端(¥) | 含新购终端(¥) |
| --- | --- | --- | --- |
| 档1 Minew E5（¥45 × 71） | 3,195 | 4,168 | 6,168 |
| 档2 E5 国产芯片版（¥35 × 71） | 2,485 | 3,458 | 5,458 |
| 档3 RF-B-SR1（¥27 × 71） | 1,917 | 2,890 | 4,890 |

方案 II（108 枚信标，5m 覆盖风险预案）

| 信标选型 | 信标小计(¥) | 用现有终端(¥) | 含新购终端(¥) |
| --- | --- | --- | --- |
| 档1 Minew E5（¥45 × 108） | 4,860 | 5,833 | 7,833 |
| 档2 E5 国产芯片版（¥35 × 108） | 3,780 | 4,753 | 6,753 |
| 档3 RF-B-SR1（¥27 × 108） | 2,916 | 3,889 | 5,889 |

计算式：合计 = 信标小计 + 973（A+D）+ 终端（0 或 2,000）。建议先按方案 I 采购（推荐档3 预算版或档1 Minew），验样 2~3 枚走通配置流程；现场实测有效覆盖半径后，再决定是否按方案 II 追加 37 枚。

四、可选升级方案（非必须）

| 物品 | 规格 | 参考价(¥) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徕卡 DISTO S910 掌上全站仪 | 测距±1mm+测角±1°，蓝牙SDK | ≈14,000 | 自动测角，免后视定向，多轮采集更省时 |
| 徕卡 X3 + DST360 适配器 | 测角+三脚架 | ≈6,800 | 中档，cm 级精度 |

采购优先级建议：按 docs/16 结论，基础款测距设备已满足 ≤3cm 建库精度需求；提升在线定位精度的收益主要来自算法侧（粗定位 bootstrap、NLOS 双校验、EKF/IMU 融合），而非升级测距硬件或换更高档信标。上述升级仅在大规模多轮采集、需显著缩短现场工时时才建议。

五、依据与说明

测距设备：仿真验证直角坐标法对锚点几何无严苛要求（任意点距墙 <30m），激光尺 + 云台即可完成「垂直打墙 + 沿墙量距」，无需测角全站仪。

信标数量：ble_deployment.json 现行 61 枚（F1 52 + F2 9），10 枚备用；5m 覆盖风险预案需追加 37 枚（P0 测算）。

终端选型：采集小程序依赖 iBeacon 扫描，iOS 回报测算距离与发射功率，Android 常为空。

采集工作量：全楼网格 1434 点（2m 间距）、路线网格 647 点（1m）；直角坐标法建库约 12s/点，小程序 RSSI 采集约 6s/点。全量布设墙靶标（约 2592 个）需约 43h 不可取，推荐自然锚点优先 + 稀疏补盲。

参考文档：docs/13 信标部署质量分析、docs/16 亚米级误差优化、docs/18 语义优化 TODO、fingerprint-collector/README.md 采集小程序说明。

所有价格取自主流电商公开报价，为估算值，实际以采购时为准。

申请人（签字）：________________    日期：__________

导师审批（签字）：________________    日期：__________